AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA — ANIN

DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES MULTISECTORIALES Y DE EMERGENCIA — DIME

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN — SESDI

INFORME TÉCNICO DE LECTURA INTEGRADA DE ÍNDICES DE VEGETACIÓN

NDVI mediana 2025 × MSAVI 2024 — 59 bloques preliminares de intervención

Versión 2.0 — definitiva · Sustituye la versión 1.0 de 58 bloques

Proyecto: «Recuperación del servicio de regulación de riesgos naturales y recuperación de ecosistemas degradados en la Cuenca Alta del Río Piura»

CUI 2669244 · Fase de Formulación y Evaluación — Estudio de Preinversión a nivel de Perfil

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Código Único de Inversiones (CUI) | 2669244 |
| Ámbito del presente informe | Provincia de Morropón — 59 bloques preliminares de intervención, 9 distritos |
| Superficie analizada | 7,327.367 ha |
| Insumos cartográficos | NDVI mediana 2025 (Sentinel-2, Banda 1) — 59 láminas PNG; MSAVI Piura 2024 (Banda 1) — 59 láminas PNG; catálogo tbl_Bloques V6 (área y MSAVI zonal 2024) |
| Ajuste de clasificación | Único para las 118 láminas; sin diferencias de parámetros entre lotes |
| Sistema de coordenadas | UTM WGS 84 — Zona 17S |
| Elaboración | Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller — Especialista Forestal, SESDI |
| Modalidad de ejecución | Administración Directa |
| Fecha de emisión | Agosto de 2026 |

# 1. Objeto y alcance

El presente informe desarrolla la lectura pareada de los dos índices de vegetación disponibles en el Proyecto IN Piura —el NDVI mediana 2025 y el MSAVI 2024, ambos derivados de Sentinel-2— sobre los 59 bloques preliminares de intervención de la provincia de Morropón, con una superficie conjunta de 7,327.367 ha. Replica, a escala del conjunto de bloques, el análisis desarrollado en las secciones 3.2 a 3.4 del Informe Técnico de Diagnóstico Territorial del bloque M6B2-1.

Esta versión 2.0 sustituye a la versión 1.0. Tres hechos justifican la sustitución: la cartografía MSAVI de los 59 bloques quedó disponible en el proyecto, lo que permite pasar del contraste entre distribución NDVI y valor zonal medio del MSAVI a un pareo de distribuciones internas de ambos índices; se incorporó el bloque M2B5, que carecía de lámina NDVI en la versión anterior, completando el universo de 59 bloques; y ambos índices se reprocesaron bajo un único ajuste de clasificación, con lo que se resolvió la contaminación de la clase «no vegetal» por la simbología de red vial.

La Unidad Productora del proyecto es el ecosistema forestal en su conjunto —bosques estacionalmente secos de colina y montaña, matorrales, suelos, cobertura vegetal y red natural de drenaje—, de modo que la cobertura vegetal no es un atributo descriptivo del territorio sino el indicador directo del estado de la propia UP y de su capacidad de provisión del servicio de regulación de riesgos naturales.

Objetivos específicos:

— Cuantificar la distribución interna de las cinco clases del NDVI mediana 2025 y de las cinco clases del MSAVI 2024 en cada bloque.

— Contrastar ambas distribuciones y explicitar las divergencias, diferenciando el verdor estacional del estado estructural del dosel.

— Derivar, para cada bloque, la superficie asignable a restauración activa, enriquecimiento y conservación, como base para el dimensionamiento de metas físicas.

— Establecer la línea base de seguimiento del indicador de brecha de la RM N.° 00213-2024-MINAM.

# 2. Fuentes y método

## 2.1 Fuentes de información

Se emplearon exclusivamente fuentes internas del proyecto: las 59 láminas «NDVI_Bloque_[código].png» con el ráster NDVI mediana 2025 clasificado en cinco clases cualitativas (clase no vegetal, tierra desnuda, vegetación ligera, vegetación mediana y vegetación alta); las 59 láminas «MSAVI_[código].png» con el ráster MSAVI Piura 2024 clasificado en cinco clases numéricas (≤ 0.2650; 0.2650–0.3813; 0.3813–0.4976; 0.4976–0.6139; > 0.6139); y el catálogo tbl_Bloques V6, del que se tomaron los campos AREA_HA y MSAVI_2024. No se incorporó ningún dato estimado ni proveniente de fuentes externas.

## 2.2 Método de extracción — ajuste único

Las 118 láminas se procesaron bajo un mismo ajuste de clasificación, sin diferencias de parámetros entre lotes. Cada píxel se contrasta con los cinco colores de la rampa RdYlGn de la leyenda —(215,25,27), (253,174,97), (255,255,191), (166,217,106) y (26,150,65)— con tolerancia de ±30 unidades RGB por canal. Para la clase 1 se añade una tolerancia estricta de ±12 en el canal azul, que separa el rojo del ráster (canal azul = 27) del rojo de la red vial (canal azul ≈ 0). La unión de las cinco máscaras se dilata cinco iteraciones para puentear la cuadrícula, las curvas de nivel y el límite del bloque; se etiquetan las componentes conexas y se descartan las menores a 20,000 píxeles, con lo que se eliminan los recuadros de leyenda y las etiquetas. La distribución porcentual resultante se traduce a superficie multiplicando por el área del bloque del catálogo V6.

EFECTO DEL AJUSTE ÚNICO SOBRE LA CLASE «NO VEGETAL» La versión 1.0 registraba 148.16 ha (2.04 % del ámbito) en la clase «no vegetal» del NDVI y advertía que esa cifra debía tratarse como límite superior por compartir simbología con la red vial. Con el filtro de canal azul del ajuste único la clase se reduce a 22.69 ha (0.31 %), y ningún bloque supera el 3 %. La diferencia —125.5 ha— es atribuible en su totalidad a simbología vial. La advertencia queda subsanada y la superficie de la clase deja de requerir verificación visual previa a su uso en metas físicas.

## 2.3 Validación

El MSAVI reconstruido a partir de la distribución de clases —media ponderada con pesos 0.1982 / 0.32315 / 0.43945 / 0.55575 / 0.7199, donde los tres centrales son el punto medio exacto de clase y los dos extremos se calibraron por mínimos cuadrados contra el catálogo, por tratarse de clases abiertas— reproduce el valor zonal del catálogo V6 con un coeficiente de correlación de Pearson r = 0.9983, una diferencia absoluta media de 0.0072 y un desvío máximo de 0.0193 sobre los 59 bloques. Adicionalmente, el índice NDVI ponderado derivado de las láminas correlaciona con el MSAVI zonal del catálogo con r = 0.9522. Se trata de fuentes independientes: la concordancia respalda la validez de la extracción por paleta.

Advertencia metodológica: tanto el índice NDVI ponderado como el MSAVI reconstruido son estadísticos de comparación interna construidos para este análisis, no valores zonales medidos. Su función es verificar la consistencia de la extracción y ordenar los bloques; los valores de decisión son los porcentajes por clase, las superficies derivadas y el MSAVI zonal del catálogo V6.

# 3. Resultados agregados

El conjunto de los 59 bloques presenta un MSAVI zonal ponderado por superficie de 0.3793, valor que se sitúa en el límite superior de la clase de cobertura baja (0.2650–0.3813) de la leyenda del proyecto. Ambos índices arrojan, sobre la misma superficie, las siguientes distribuciones.

Tabla 1. Distribución interna del MSAVI 2024 y superficie derivada

| Clase MSAVI 2024 | Lectura del estado de la cobertura | % del ámbito | Superficie (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 0.2650 | Cobertura muy escasa o suelo predominantemente expuesto | 10.9 % | 800.86 |
| 0.2650 – 0.3813 | Bosque seco ralo con degradación difusa | 49.6 % | 3,633.21 |
| 0.3813 – 0.4976 | Cobertura intermedia | 24.3 % | 1,783.25 |
| 0.4976 – 0.6139 | Cobertura moderada a densa | 8.1 % | 592.03 |
| > 0.6139 | Cobertura densa | 7.1 % | 517.95 |
| TOTAL | — | 100.0 % | 7,327.37 |

Las dos primeras clases —cobertura baja, MSAVI ≤ 0.3813— suman 4,434.07 ha, el 60.5 % del ámbito.

Tabla 2. Superficie por modalidad de intervención derivada de la clasificación NDVI mediana 2025

| Modalidad derivada de la clase NDVI | Clase NDVI de origen | Superficie (ha) | % del ámbito |
| --- | --- | --- | --- |
| Restauración activa (plantación en macizo y nucleación) | Tierra desnuda + vegetación ligera | 3,748.05 | 51.2 % |
| Enriquecimiento del dosel existente | Vegetación mediana | 2,549.75 | 34.8 % |
| Conservación y fuente semillera | Vegetación alta | 1,006.78 | 13.7 % |
| Superficie sin cobertura vegetal registrada | Clase no vegetal | 22.69 | 0.3 % |
| TOTAL | — | 7,327.37 | 100.0 % |

Tras el ajuste único, la clase «no vegetal» ya no requiere tratarse como límite superior: la superficie atribuible a simbología vial fue depurada en la extracción.

Más de la mitad del ámbito (3,748.05 ha) carece de cobertura efectiva y exige restauración activa, mientras que solo el 13.7 % conserva cobertura alta. Este resultado es coherente con el indicador de brecha del proyecto y proporciona su cuantificación desagregada por bloque.

La degradación no se distribuye de manera uniforme: los 11 bloques mayores de 200 ha concentran 4,044.78 ha —el 55.2 % del ámbito— y presentan un MSAVI zonal ponderado de 0.3376, frente a los 18 bloques menores de 50 ha, que suman 409.45 ha y se ubican mayoritariamente en cotas altas y en mejor estado de conservación. La correlación negativa entre superficie del bloque y MSAVI (r = −0.29 sobre el logaritmo del área) indica que la inversión de restauración se concentrará en pocos polígonos grandes y degradados de piso bajo, lo que tiene consecuencias directas sobre la logística, la producción de plantones y el cercado perimetral.

# 4. Tipología de lectura integrada

El cruce entre el MSAVI zonal (umbral 0.3813, límite de la clase de cobertura baja) y el porcentaje de superficie sin cobertura efectiva según el NDVI —clases «tierra desnuda» y «vegetación ligera», con umbrales de 60 % y 30 %— clasifica los bloques en cuatro tipologías.

Tabla 3. Distribución de los bloques por tipología de lectura integrada NDVI–MSAVI

| Tipología | N.° bloques | Superficie (ha) | % ámbito | MSAVI ponderado | Restauración activa (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Degradación convergente | 16 | 3,113.08 | 42.5 % | 0.3218 | 2,489.10 |
| B. Degradación estructural enmascarada por verdor estacional | 15 | 2,177.54 | 29.7 % | 0.3300 | 891.20 |
| C. Cobertura media con núcleos degradados | 6 | 755.11 | 10.3 % | 0.4126 | 313.37 |
| D. Cobertura conservada convergente | 22 | 1,281.64 | 17.5 % | 0.5832 | 54.38 |
| TOTAL | 59 | 7,327.37 | 100.0 % | 0.3793 | 3,748.05 |

Tipologías: A = degradación convergente · B = degradación estructural enmascarada por verdor estacional · C = cobertura media con núcleos degradados · D = cobertura conservada convergente.

La tipología B —15 bloques y 2,177.54 ha, el 29.7 % del ámbito— es la de mayor relevancia metodológica: se trata de bloques cuyo MSAVI los sitúa en cobertura baja pero cuyo NDVI proyecta una imagen sensiblemente más verde. La explicación es la ya documentada en el informe del bloque M6B2-1: en el bosque estacionalmente seco sobre suelos claros, el NDVI incorpora la reflectancia del sustrato y responde al verdor estacional del estrato herbáceo y al rebrote foliar de fin de la temporada de lluvias, fenómenos que no expresan recuperación estructural del dosel. Utilizar el NDVI como criterio de tipificación en estos bloques conduciría a subestimar la degradación y a subdimensionar las metas de restauración.

La tipología D agrupa 22 bloques pero solo el 17.5 % de la superficie: son los polígonos pequeños de la sierra —Santo Domingo, Yamango, Chalaco y Santa Catalina de Mossa— con cobertura efectiva alta y convergente en ambos índices. Su tratamiento debe orientarse a conservación, clausura y manejo antes que a plantación en macizo, y su pertinencia frente al indicador de brecha debe verificarse expresamente.

# 5. Brecha entre las lecturas del NDVI y del MSAVI

El pareo de distribuciones internas permite ahora medir la divergencia de forma directa, y no ya como residual de un ajuste: la brecha se define como la diferencia, en puntos porcentuales, entre la superficie que el NDVI clasifica sin cobertura efectiva y la que el MSAVI clasifica en cobertura baja dentro del mismo bloque. Un valor negativo indica que el NDVI reconoce menos superficie degradada que el MSAVI.

El resultado es inequívoco y de un solo signo: en el ámbito ponderado el MSAVI sitúa el 60.5 % de la superficie en cobertura baja y el NDVI solo el 51.2 %, una brecha de −9.4 puntos porcentuales. Ningún bloque presenta el caso inverso de forma significativa. La divergencia no es un error de medición sino la expresión de dos dimensiones distintas: el NDVI mide verdor foliar y el MSAVI mide cobertura estructural corregida por el sustrato.

Tabla 4. Bloques de mayor brecha entre ambas lecturas

| Bloque | Distrito | Área (ha) | MSAVI 2024 | Cobertura baja MSAVI | Sin cobertura NDVI | Brecha (pp) | Tipología |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2B1 | SALITRAL | 81.80 | 0.2984 | 92.8 % | 4,344.0 % | -49.3 | B |
| M7B1 | SALITRAL | 130.43 | 0.3136 | 84.5 % | 3,573.0 % | -48.8 | B |
| M3B1 | SALITRAL | 80.98 | 0.3239 | 84.1 % | 3,800.0 % | -46.1 | B |
| M18B1 | BUENOS AIRES | 160.36 | 0.3343 | 75.0 % | 3,002.0 % | -45.0 | B |
| 5 | BUENOS AIRES | 295.73 | 0.3394 | 74.4 % | 2,956.0 % | -44.8 | B |
| M7B2 | SALITRAL | 115.38 | 0.2877 | 92.3 % | 4,790.0 % | -44.4 | B |
| M7B6 | SALITRAL | 91.29 | 0.2878 | 94.6 % | 5,208.0 % | -42.5 | B |
| M7B3 | SALITRAL | 65.75 | 0.2980 | 93.0 % | 5,127.0 % | -41.7 | B |
| M3B9 | SALITRAL | 294.20 | 0.3214 | 81.5 % | 4,962.0 % | -31.8 | B |
| M3B3 | SAN JUAN DE BIG | 84.83 | 0.2985 | 90.0 % | 5,823.0 % | -31.7 | B |

Los diez bloques donde el NDVI subestima en mayor medida la superficie degradada respecto del MSAVI.

Los mayores desvíos se concentran en Salitral y Buenos Aires —M2B1, M7B1, M3B1, M18B1 y el bloque 5, con brechas de entre 44 y 49 puntos porcentuales—, es decir en el piso bajo de la cuenca, que es precisamente donde se acumula la mayor superficie del ámbito. En estos bloques la línea base de seguimiento debe fijarse sobre el MSAVI y no sobre el NDVI, so pena de registrar como avance del proyecto una variación puramente climática interanual.

La conclusión operativa es que ambos índices cumplen funciones distintas y no intercambiables: el MSAVI resuelve la jerarquización entre bloques —qué polígonos presentan mayor pérdida de cobertura y por tanto mayor déficit del servicio ecosistémico— y el NDVI resuelve la delimitación interna —qué porción de cada polígono requiere restauración activa y cuál debe destinarse a conservación—.

# 6. Focalización por distrito

Tabla 5. Superficie por modalidad de intervención y déficit de cobertura, por distrito

| Distrito | N.° bloques | Superficie (ha) | MSAVI zonal | Cobertura baja MSAVI (ha) | % cobertura baja | Restauración activa (ha) | Enriquecimiento (ha) | Conservación (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUENOS AIRES | 7 | 1,903.12 | 0.3320 | 1,420.04 | 74.6 % | 1,116.53 | 759.71 | 24.86 |
| CHALACO | 2 | 39.22 | 0.6071 | 0.64 | 1.6 % | 0.93 | 5.16 | 33.07 |
| CHULUCANAS | 7 | 1,450.14 | 0.3554 | 932.15 | 64.3 % | 1,176.32 | 263.71 | 5.35 |
| MORROPON | 2 | 125.34 | 0.3947 | 45.92 | 36.6 % | 57.09 | 67.02 | 0.96 |
| SALITRAL | 9 | 1,264.53 | 0.3263 | 979.18 | 77.4 % | 504.08 | 711.76 | 42.90 |
| SAN JUAN DE BIG | 12 | 1,143.87 | 0.3098 | 922.40 | 80.6 % | 744.45 | 352.49 | 41.71 |
| SANTA CATALINA | 4 | 213.19 | 0.5681 | 8.35 | 3.9 % | 8.60 | 55.12 | 148.74 |
| SANTO DOMINGO | 10 | 728.28 | 0.6294 | 4.69 | 0.6 % | 14.38 | 134.69 | 577.16 |
| YAMANGO | 6 | 459.67 | 0.4621 | 120.69 | 26.3 % | 125.66 | 200.08 | 132.01 |
| TOTAL | 59 | 7,327.37 | 0.3793 | 4,434.07 | 60.5 % | 3,748.05 | 2,549.75 | 1,006.78 |

Todos los bloques del presente análisis pertenecen a la provincia de Morropón.

El déficit de cobertura se concentra en cuatro distritos del piso bajo: San Juan de Bigote (80.6 % de su superficie en cobertura baja), Salitral (77.4 %), Buenos Aires (74.6 %) y Chulucanas (64.3 %), que reúnen entre los cuatro 4,253.78 ha de las 4,434.07 ha de cobertura baja del ámbito. En el extremo opuesto, Santo Domingo (0.6 %), Chalaco (1.6 %) y Santa Catalina de Mossa (3.9 %) conservan cobertura efectiva prácticamente en la totalidad de sus bloques.

# 7. Conclusiones

1. Se dispone de la distribución interna de clases del NDVI mediana 2025 y del MSAVI 2024 para los 59 bloques de la provincia de Morropón, extraída bajo un único ajuste de clasificación. El MSAVI reconstruido reproduce el valor zonal del catálogo V6 con r = 0.9983 y una diferencia absoluta media de 0.0072.

2. El MSAVI 2024 sitúa 4,434.07 ha —el 60.5 % del ámbito— en cobertura baja (≤ 0.3813). La clasificación del NDVI asigna 3,748.05 ha (51.2 %) a restauración activa, 2,549.75 ha (34.8 %) a enriquecimiento del dosel y 1,006.78 ha (13.7 %) a conservación y fuente semillera.

3. Quince bloques (2,177.54 ha, 29.7 % del ámbito) presentan degradación estructural enmascarada por verdor estacional. En ellos el NDVI, leído aisladamente, subestima la degradación.

4. La brecha entre ambas lecturas es sistemática y de un solo signo: −9.4 puntos porcentuales en el ámbito ponderado, con máximos de entre 44 y 49 puntos en los bloques de piso bajo de Salitral y Buenos Aires. Es la expresión de dos dimensiones de medida distintas, no un error de procedimiento.

5. La degradación se concentra en pocos polígonos grandes de piso bajo: 11 bloques mayores de 200 ha reúnen el 55.2 % de la superficie con un MSAVI zonal ponderado de 0.3376.

6. La advertencia de la versión 1.0 sobre la clase «no vegetal» queda subsanada: el filtro de canal azul del ajuste único reduce esa clase de 148.16 ha a 22.69 ha y ningún bloque supera el 3 %.

7. Ocho láminas del ámbito contienen, además del bloque rotulado, el ráster de un bloque colindante. Al no disponerse del vectorial de bloques, la clasificación abarca el ráster visible; el efecto queda acotado por el contraste contra el catálogo y los casos están señalados bloque por bloque en la matriz.

# 8. Recomendaciones

1. Adoptar el MSAVI 2024 como métrica de línea base y de seguimiento del indicador de brecha (RM N.° 00213-2024-MINAM), y el NDVI como instrumento de delimitación interna de los bloques. Registrar ambos criterios de forma explícita en el Capítulo de Identificación.

2. Incorporar al catálogo tbl_Bloques, como campos obligatorios de la versión V7, la distribución porcentual de las cinco clases de ambos índices, de modo que la lectura deje de depender de la clasificación de cartografía temática.

3. Rehacer la estadística zonal en el SIG con el vectorial de bloques V6 antes de citar la distribución interna en el estudio definitivo, en particular en las ocho láminas que contienen bloques colindantes.

4. Emplear las superficies por modalidad de la matriz como insumo preliminar para el costeo de las MRR-CCC de infraestructura natural, aplicando los costos unitarios diferenciados de plantación en macizo, nucleación y enriquecimiento, y contrastándolas con la verificación de campo de las fichas F-DT.

5. Combinar toda medida de revegetación con obras de control de erosión —zanjas de infiltración, terrazas de formación lenta y barreras vivas— en las laderas de pendiente superior al 25 %, conforme al criterio establecido en los informes de diagnóstico territorial por bloque.

6. Revisar la pertinencia de los 22 bloques de tipología D frente al indicador de brecha, dado que su cobertura efectiva alta los aproxima a intervenciones de conservación antes que de recuperación de ecosistemas degradados.

7. Priorizar el dimensionamiento de metas físicas y la logística de producción de plantones en los cuatro distritos de piso bajo —San Juan de Bigote, Salitral, Buenos Aires y Chulucanas—, que concentran el 95.9 % de la superficie de cobertura baja del ámbito.

# 9. Referencias

ANIN — DIME/SESDI (2026). tbl_Bloques — Reporte de Bloques V6. Proyecto IN Piura, CUI 2669244.

ANIN — DIME/SESDI (2026). Informe Técnico de Diagnóstico Territorial del bloque M6B2-1. Proyecto IN Piura.

ANIN — DIME (2023). Nota Técnica de Meso y Microlocalización de Infraestructura Natural. Lima.

DGPMI — MEF (2022). Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Anexo 2: Gestión del Riesgo en contexto de Cambio Climático. Lima.

MINAM (2022). Procedimiento para la identificación de áreas degradadas. Lima.

MINAM (2024). Resolución Ministerial N.° 00213-2024-MINAM.

Qi, J., Chehbouni, A., Huete, A. R., Kerr, Y. H. y Sorooshian, S. (1994). A modified soil adjusted vegetation index. Remote Sensing of Environment, 48(2), 119–126.

# Anexo. Matriz pareada por bloque

Distribución interna de clases del MSAVI 2024 y del NDVI mediana 2025, y superficies derivadas por modalidad de intervención, para los 59 bloques preliminares. Extracción bajo ajuste único.

Tabla A.1. Distribución de clases del MSAVI 2024 y superficie de cobertura baja

| Bloque | Microcuenca | Distrito | Área (ha) | MSAVI V6 | Recon. | Δ | ≤0.2650 % | 0.2650–0.3813 % | 0.3813–0.4976 % | 0.4976–0.6139 % | >0.6139 % | Cob. baja % | Cob. baja (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | C1077-Q9566 | BUENOS AIRES | 295.73 | 0.3394 | 0.3444 | 0.0050 | 7.3 | 67.1 | 25.2 | 0.4 | 0.0 | 74.4 | 219.93 |
| M18B1 | C1077-Q9579 | BUENOS AIRES | 160.36 | 0.3343 | 0.3356 | 0.0013 | 13.9 | 61.1 | 24.4 | 0.6 | 0.0 | 75.0 | 120.24 |
| M1B1 | C1077-Q9580 | BUENOS AIRES | 188.80 | 0.3193 | 0.3223 | 0.0030 | 14.3 | 72.0 | 12.9 | 0.8 | 0.1 | 86.3 | 162.88 |
| M6B10 | C1077-Q9566 | BUENOS AIRES | 249.89 | 0.3099 | 0.3135 | 0.0036 | 26.8 | 53.2 | 19.7 | 0.4 | 0.0 | 80.0 | 199.79 |
| M6B2-1 | C1077-Q9566 | BUENOS AIRES | 514.36 | 0.3381 | 0.3499 | 0.0118 | 6.5 | 65.0 | 27.0 | 1.5 | 0.0 | 71.5 | 367.97 |
| M6B2-2 | C1077-Q9566 | BUENOS AIRES | 333.01 | 0.3026 | 0.3167 | 0.0141 | 17.9 | 69.9 | 11.0 | 1.1 | 0.1 | 87.8 | 292.28 |
| M6B2-3 | C1077-Q9566 | BUENOS AIRES | 160.98 | 0.4063 | 0.4078 | 0.0015 | 1.7 | 33.7 | 54.9 | 9.5 | 0.2 | 35.4 | 56.95 |
| 57 | C1086-Q9576 | CHALACO | 25.67 | 0.6031 | 0.6119 | 0.0088 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 56.9 | 37.9 | 0.0 | 0.00 |
| 59 | C1086-Q9570 | CHALACO | 13.55 | 0.6147 | 0.6274 | 0.0127 | 1.8 | 2.9 | 7.9 | 30.1 | 57.3 | 4.8 | 0.64 |
| 2 | C1096-Q9558 | CHULUCANAS | 330.60 | 0.3586 | 0.3591 | 0.0005 | 1.5 | 66.9 | 30.8 | 0.9 | 0.0 | 68.4 | 226.00 |
| 22 | C1096-Q9556 | CHULUCANAS | 79.33 | 0.4232 | 0.4245 | 0.0013 | 0.0 | 19.4 | 74.1 | 6.4 | 0.1 | 19.4 | 15.42 |
| M10B4 | C1096-Q9547 | CHULUCANAS | 68.89 | 0.3133 | 0.3195 | 0.0062 | 12.3 | 78.3 | 8.8 | 0.6 | 0.0 | 90.6 | 62.40 |
| M17B1 | C1096-Q9556 | CHULUCANAS | 42.45 | 0.3323 | 0.3380 | 0.0057 | 7.2 | 72.9 | 19.2 | 0.6 | 0.0 | 80.1 | 34.02 |
| M17B4 | C1096-Q9556 | CHULUCANAS | 124.71 | 0.4235 | 0.4237 | 0.0002 | 1.1 | 20.7 | 70.6 | 6.5 | 1.2 | 21.8 | 27.12 |
| M27B1 | C1096-Q9557 | CHULUCANAS | 448.80 | 0.3632 | 0.3684 | 0.0052 | 6.4 | 50.9 | 39.6 | 3.1 | 0.0 | 57.3 | 257.21 |
| M9B1 | C1096-Q9545 | CHULUCANAS | 355.36 | 0.3143 | 0.3171 | 0.0028 | 17.5 | 69.7 | 12.0 | 0.7 | 0.1 | 87.2 | 309.98 |
| M19B2 | C1086-Q9570 | MORROPON | 74.37 | 0.4012 | 0.4107 | 0.0095 | 0.4 | 28.9 | 65.7 | 5.0 | 0.0 | 29.3 | 21.78 |
| M32B3 | C1086-Q9569 | MORROPON | 50.97 | 0.3852 | 0.3888 | 0.0036 | 1.6 | 45.7 | 47.1 | 5.6 | 0.0 | 47.4 | 24.14 |
| M18B3 | C1077-Q9579 | SALITRAL | 373.81 | 0.3694 | 0.3756 | 0.0062 | 1.7 | 53.0 | 43.6 | 1.6 | 0.0 | 54.8 | 204.66 |
| M2B1 | C1076-Q9584 | SALITRAL | 81.80 | 0.2984 | 0.3111 | 0.0127 | 16.7 | 76.0 | 6.9 | 0.3 | 0.0 | 92.8 | 75.86 |
| M2B5 | C1076-Q9584 | SALITRAL | 30.91 | 0.3047 | 0.3109 | 0.0062 | 24.2 | 62.1 | 11.9 | 1.8 | 0.0 | 86.3 | 26.69 |
| M3B1 | C1081-Q9582 | SALITRAL | 80.98 | 0.3239 | 0.3214 | 0.0025 | 16.8 | 67.2 | 15.3 | 0.7 | 0.0 | 84.1 | 68.09 |
| M3B9 | C1081-Q9582 | SALITRAL | 294.20 | 0.3214 | 0.3241 | 0.0027 | 17.2 | 64.3 | 17.8 | 0.7 | 0.0 | 81.5 | 239.66 |
| M7B1 | C1076-Q9581 | SALITRAL | 130.43 | 0.3136 | 0.3295 | 0.0159 | 11.1 | 73.4 | 13.6 | 1.8 | 0.0 | 84.5 | 110.26 |
| M7B2 | C1076-Q9581 | SALITRAL | 115.38 | 0.2877 | 0.3070 | 0.0193 | 21.6 | 70.8 | 6.2 | 1.5 | 0.0 | 92.3 | 106.49 |
| M7B3 | C1076-Q9581 | SALITRAL | 65.75 | 0.2980 | 0.3139 | 0.0159 | 15.0 | 78.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 93.0 | 61.11 |
| M7B6 | C1076-Q9581 | SALITRAL | 91.29 | 0.2878 | 0.2923 | 0.0045 | 30.1 | 64.6 | 5.0 | 0.4 | 0.0 | 94.6 | 86.36 |
| 77 | C1081-Q9583 | SAN JUAN DE BIG | 17.82 | 0.2725 | 0.2706 | 0.0019 | 46.9 | 48.4 | 4.2 | 0.5 | 0.0 | 95.3 | 16.98 |
| 83 | C1081-Q9583 | SAN JUAN DE BIG | 24.34 | 0.3055 | 0.3051 | 0.0004 | 29.1 | 55.8 | 14.5 | 0.6 | 0.0 | 84.9 | 20.67 |
| 84 | C1081-Q9583 | SAN JUAN DE BIG | 5.10 | 0.2516 | 0.2553 | 0.0037 | 61.4 | 31.2 | 7.1 | 0.3 | 0.0 | 92.6 | 4.72 |
| 85 | C1081-Q9583 | SAN JUAN DE BIG | 11.91 | 0.2289 | 0.2173 | 0.0116 | 85.2 | 14.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 99.5 | 11.84 |
| 86 | C1081-Q9583 | SAN JUAN DE BIG | 30.00 | 0.2735 | 0.2672 | 0.0063 | 51.7 | 41.4 | 6.4 | 0.6 | 0.0 | 93.1 | 27.92 |
| 87 | C1081-Q9583 | SAN JUAN DE BIG | 62.22 | 0.2487 | 0.2295 | 0.0192 | 78.1 | 18.9 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 96.9 | 60.30 |
| M11B3 | C1081-Q9583 | SAN JUAN DE BIG | 106.03 | 0.3956 | 0.3974 | 0.0018 | 2.6 | 41.8 | 44.7 | 10.8 | 0.1 | 44.4 | 47.12 |
| M3B3 | C1081-Q9582 | SAN JUAN DE BIG | 84.83 | 0.2985 | 0.3066 | 0.0081 | 23.4 | 66.5 | 9.2 | 0.9 | 0.0 | 90.0 | 76.31 |
| M3B5 | C1081-Q9582 | SAN JUAN DE BIG | 52.74 | 0.2830 | 0.2834 | 0.0004 | 37.2 | 57.4 | 5.0 | 0.4 | 0.0 | 94.6 | 49.90 |
| M3B6 | C1081-Q9582 | SAN JUAN DE BIG | 60.35 | 0.3425 | 0.3376 | 0.0049 | 13.9 | 59.5 | 26.0 | 0.7 | 0.0 | 73.4 | 44.28 |
| M3B7 | C1081-Q9582 | SAN JUAN DE BIG | 122.95 | 0.3707 | 0.3689 | 0.0018 | 1.8 | 60.9 | 33.3 | 4.0 | 0.0 | 62.7 | 77.14 |
| M3B8 | C1081-Q9582 | SAN JUAN DE BIG | 565.58 | 0.2934 | 0.3108 | 0.0174 | 24.1 | 61.7 | 13.2 | 1.0 | 0.0 | 85.8 | 485.21 |
| 14 | C1086-Q9570 | SANTA CATALINA | 92.91 | 0.5197 | 0.5220 | 0.0023 | 0.8 | 4.9 | 34.4 | 47.7 | 12.3 | 5.6 | 5.21 |
| 42 | C1086-Q9570 | SANTA CATALINA | 80.62 | 0.6348 | 0.6481 | 0.0133 | 1.2 | 0.0 | 6.8 | 28.3 | 63.7 | 1.2 | 0.95 |
| 58 | C1086-Q9569 | SANTA CATALINA | 11.48 | 0.4203 | 0.4238 | 0.0035 | 0.0 | 16.2 | 81.2 | 2.7 | 0.0 | 16.2 | 1.85 |
| M36B2 | C1086-Q9576 | SANTA CATALINA | 28.19 | 0.5974 | 0.6063 | 0.0089 | 0.5 | 0.7 | 5.2 | 57.0 | 36.6 | 1.2 | 0.34 |
| 11 | C1086-Q9570 | SANTO DOMINGO | 103.95 | 0.6047 | 0.6113 | 0.0066 | 0.0 | 0.1 | 11.9 | 45.7 | 42.4 | 0.1 | 0.06 |
| 12 | C1086-Q9570 | SANTO DOMINGO | 119.54 | 0.7067 | 0.7014 | 0.0053 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 9.8 | 89.3 | 0.0 | 0.00 |
| 13 | C1096-Q9564 | SANTO DOMINGO | 100.51 | 0.6711 | 0.6642 | 0.0069 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 23.5 | 70.4 | 0.0 | 0.00 |
| 15 | C1086-Q9570 | SANTO DOMINGO | 86.15 | 0.5605 | 0.5759 | 0.0154 | 0.5 | 0.4 | 21.2 | 49.1 | 28.8 | 0.8 | 0.72 |
| 17 | C1086-Q9570 | SANTO DOMINGO | 96.08 | 0.6479 | 0.6328 | 0.0151 | 0.7 | 0.4 | 10.2 | 32.6 | 56.2 | 1.1 | 1.01 |
| 23 | C1086-Q9570 | SANTO DOMINGO | 81.78 | 0.5731 | 0.5858 | 0.0127 | 0.7 | 0.4 | 19.0 | 46.2 | 33.8 | 1.1 | 0.87 |
| 78 | C1086-Q9570 | SANTO DOMINGO | 35.10 | 0.7074 | 0.6913 | 0.0161 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 13.9 | 84.1 | 0.1 | 0.02 |
| 82 | C1086-Q9570 | SANTO DOMINGO | 35.66 | 0.6283 | 0.6158 | 0.0125 | 0.5 | 0.0 | 13.4 | 39.0 | 47.1 | 0.5 | 0.17 |
| M19B7 | C1086-Q9570 | SANTO DOMINGO | 34.17 | 0.5919 | 0.6048 | 0.0129 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 60.2 | 34.0 | 0.0 | 0.00 |
| M8B2 | C1096-Q9558 | SANTO DOMINGO | 35.35 | 0.5305 | 0.5359 | 0.0054 | 2.2 | 3.0 | 24.1 | 56.6 | 14.1 | 5.2 | 1.85 |
| 49 | C1086-Q9575 | YAMANGO | 15.84 | 0.6860 | 0.6792 | 0.0068 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 17.9 | 78.1 | 0.0 | 0.00 |
| 52 | C1086-Q9575 | YAMANGO | 11.06 | 0.6685 | 0.6637 | 0.0048 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 26.9 | 68.8 | 0.0 | 0.00 |
| 55 | C1086-Q9575 | YAMANGO | 0.86 | 0.6300 | 0.6423 | 0.0123 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 43.4 | 54.4 | 0.0 | 0.00 |
| M28B2 | C1086-Q9575 | YAMANGO | 90.20 | 0.4753 | 0.4780 | 0.0027 | 1.6 | 5.9 | 54.7 | 34.5 | 3.3 | 7.5 | 6.75 |
| M28B3 | C1086-Q9575 | YAMANGO | 58.29 | 0.5075 | 0.5077 | 0.0002 | 1.0 | 9.5 | 39.7 | 35.6 | 14.3 | 10.4 | 6.07 |
| M28B4 | C1086-Q9575 | YAMANGO | 283.43 | 0.4275 | 0.4246 | 0.0029 | 0.2 | 37.9 | 37.1 | 24.4 | 0.5 | 38.1 | 107.87 |
| TOTAL | — | — | 7,327.37 | 0.3793 | 0.3846 | — | 10.9 | 49.6 | 24.3 | 8.1 | 7.1 | 60.5 | 4,434.07 |

Tabla A.2. Distribución de clases del NDVI mediana 2025 y superficie por modalidad de intervención

| Bloque | Distrito | Área (ha) | No veg. % | T. desnuda % | Veg. ligera % | Veg. mediana % | Veg. alta % | Restaur. activa (ha) | Enriquec. (ha) | Conserv. (ha) | Brecha (pp) | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | BUENOS AIRES | 295.73 | 0.6 | 1.6 | 28.0 | 65.9 | 3.9 | 87.42 | 195.00 | 11.62 | -44.8 | B |
| M18B1 | BUENOS AIRES | 160.36 | 0.2 | 0.7 | 29.3 | 68.5 | 1.3 | 48.14 | 109.85 | 2.04 | -45.0 | B |
| M1B1 | BUENOS AIRES | 188.80 | 0.0 | 0.7 | 58.0 | 40.9 | 0.5 | 110.69 | 77.16 | 0.96 | -27.6 | B |
| M6B10 | BUENOS AIRES | 249.89 | 0.0 | 20.1 | 56.9 | 23.0 | 0.1 | 192.27 | 57.50 | 0.12 | -3.0 | A |
| M6B2-1 | BUENOS AIRES | 514.36 | 0.0 | 0.6 | 67.1 | 31.9 | 0.4 | 348.12 | 164.23 | 2.01 | -3.9 | A |
| M6B2-2 | BUENOS AIRES | 333.01 | 0.0 | 2.9 | 79.1 | 17.5 | 0.4 | 273.20 | 58.41 | 1.40 | -5.7 | A |
| M6B2-3 | BUENOS AIRES | 160.98 | 0.0 | 0.5 | 34.8 | 60.6 | 4.2 | 56.70 | 97.55 | 6.71 | -0.2 | C |
| 57 | CHALACO | 25.67 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 16.6 | 82.4 | 0.27 | 4.25 | 21.15 | 1.0 | D |
| 59 | CHALACO | 13.55 | 0.5 | 1.3 | 3.5 | 6.7 | 88.0 | 0.66 | 0.91 | 11.92 | 0.1 | D |
| 2 | CHULUCANAS | 330.60 | 0.1 | 1.1 | 70.7 | 27.9 | 0.2 | 237.24 | 92.20 | 0.76 | 3.4 | A |
| 22 | CHULUCANAS | 79.33 | 0.0 | 0.0 | 67.1 | 32.6 | 0.2 | 53.25 | 25.89 | 0.18 | 47.7 | C |
| M10B4 | CHULUCANAS | 68.89 | 0.0 | 22.6 | 75.0 | 2.4 | 0.0 | 67.23 | 1.66 | 0.00 | 7.0 | A |
| M17B1 | CHULUCANAS | 42.45 | 0.4 | 3.5 | 82.1 | 14.0 | 0.0 | 36.34 | 5.93 | 0.00 | 5.5 | A |
| M17B4 | CHULUCANAS | 124.71 | 0.3 | 0.0 | 15.5 | 81.0 | 3.2 | 19.28 | 101.00 | 4.02 | -6.3 | D |
| M27B1 | CHULUCANAS | 448.80 | 0.8 | 14.1 | 82.8 | 2.2 | 0.0 | 434.98 | 10.05 | 0.00 | 39.6 | A |
| M9B1 | CHULUCANAS | 355.36 | 0.0 | 12.4 | 79.9 | 7.6 | 0.1 | 328.00 | 26.97 | 0.39 | 5.1 | A |
| M19B2 | MORROPON | 74.37 | 0.3 | 0.6 | 34.2 | 63.9 | 1.0 | 25.90 | 47.50 | 0.77 | 5.5 | C |
| M32B3 | MORROPON | 50.97 | 0.1 | 1.7 | 59.5 | 38.3 | 0.4 | 31.19 | 19.52 | 0.19 | 13.8 | C |
| M18B3 | SALITRAL | 373.81 | 0.0 | 0.1 | 24.2 | 69.4 | 6.5 | 90.46 | 259.24 | 24.11 | -30.6 | B |
| M2B1 | SALITRAL | 81.80 | 0.0 | 0.1 | 43.4 | 56.2 | 0.4 | 35.53 | 45.96 | 0.30 | -49.3 | B |
| M2B5 | SALITRAL | 30.91 | 0.4 | 0.5 | 58.5 | 35.6 | 5.0 | 18.22 | 11.02 | 1.55 | -27.4 | B |
| M3B1 | SALITRAL | 80.98 | 0.8 | 1.5 | 36.6 | 60.3 | 0.9 | 30.77 | 48.86 | 0.73 | -46.1 | B |
| M3B9 | SALITRAL | 294.20 | 0.2 | 5.8 | 43.8 | 47.2 | 3.0 | 145.98 | 138.83 | 8.83 | -31.8 | B |
| M7B1 | SALITRAL | 130.43 | 2.1 | 0.2 | 35.5 | 58.0 | 4.1 | 46.60 | 75.63 | 5.40 | -48.8 | B |
| M7B2 | SALITRAL | 115.38 | 1.1 | 0.2 | 47.7 | 50.6 | 0.5 | 55.27 | 58.37 | 0.53 | -44.4 | B |
| M7B3 | SALITRAL | 65.75 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 46.8 | 1.2 | 33.71 | 30.79 | 0.76 | -41.7 | B |
| M7B6 | SALITRAL | 91.29 | 0.0 | 0.4 | 51.7 | 47.2 | 0.8 | 47.54 | 43.06 | 0.68 | -42.5 | B |
| 77 | SAN JUAN DE BIG | 17.82 | 0.5 | 29.4 | 62.9 | 7.1 | 0.1 | 16.45 | 1.26 | 0.01 | -3.0 | A |
| 83 | SAN JUAN DE BIG | 24.34 | 0.4 | 10.3 | 61.5 | 25.3 | 2.6 | 17.46 | 6.15 | 0.64 | -13.2 | A |
| 84 | SAN JUAN DE BIG | 5.10 | 0.4 | 21.8 | 63.2 | 12.7 | 2.0 | 4.33 | 0.65 | 0.10 | -7.7 | A |
| 85 | SAN JUAN DE BIG | 11.91 | 0.1 | 56.2 | 42.7 | 1.0 | 0.0 | 11.78 | 0.12 | 0.00 | -0.5 | A |
| 86 | SAN JUAN DE BIG | 30.00 | 0.0 | 20.0 | 70.1 | 8.9 | 1.0 | 27.04 | 2.66 | 0.30 | -2.9 | A |
| 87 | SAN JUAN DE BIG | 62.22 | 0.4 | 33.5 | 62.2 | 3.5 | 0.4 | 59.52 | 2.17 | 0.25 | -1.3 | A |
| M11B3 | SAN JUAN DE BIG | 106.03 | 0.0 | 0.9 | 29.2 | 50.2 | 19.7 | 31.86 | 53.26 | 20.91 | -14.4 | C |
| M3B3 | SAN JUAN DE BIG | 84.83 | 1.1 | 1.7 | 56.5 | 40.2 | 0.4 | 49.39 | 34.13 | 0.34 | -31.7 | B |
| M3B5 | SAN JUAN DE BIG | 52.74 | 0.0 | 7.8 | 79.6 | 12.5 | 0.1 | 46.08 | 6.61 | 0.06 | -7.3 | A |
| M3B6 | SAN JUAN DE BIG | 60.35 | 1.4 | 3.0 | 53.1 | 41.4 | 1.1 | 33.86 | 25.00 | 0.64 | -17.3 | B |
| M3B7 | SAN JUAN DE BIG | 122.95 | 0.7 | 0.5 | 46.4 | 46.1 | 6.4 | 57.61 | 56.64 | 7.83 | -15.9 | B |
| M3B8 | SAN JUAN DE BIG | 565.58 | 0.4 | 9.6 | 59.2 | 29.0 | 1.9 | 389.07 | 163.85 | 10.63 | -17.0 | A |
| 14 | SANTA CATALINA | 92.91 | 0.7 | 0.0 | 5.1 | 35.7 | 58.5 | 4.75 | 33.15 | 54.39 | -0.5 | D |
| 42 | SANTA CATALINA | 80.62 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 10.6 | 88.7 | 0.52 | 8.56 | 71.52 | -0.5 | D |
| 58 | SANTA CATALINA | 11.48 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 77.5 | 0.1 | 2.58 | 8.89 | 0.01 | 6.3 | D |
| M36B2 | SANTA CATALINA | 28.19 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | 16.1 | 81.0 | 0.76 | 4.52 | 22.83 | 1.5 | D |
| 11 | SANTO DOMINGO | 103.95 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 21.3 | 77.6 | 1.15 | 22.12 | 80.67 | 1.1 | D |
| 12 | SANTO DOMINGO | 119.54 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 99.5 | 0.48 | 0.07 | 118.99 | 0.4 | D |
| 13 | SANTO DOMINGO | 100.51 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.8 | 89.3 | 0.94 | 9.82 | 89.75 | 0.9 | D |
| 15 | SANTO DOMINGO | 86.15 | 0.4 | 0.1 | 2.9 | 39.6 | 57.1 | 2.55 | 34.10 | 49.18 | 2.1 | D |
| 17 | SANTO DOMINGO | 96.08 | 0.5 | 0.0 | 2.6 | 16.3 | 80.7 | 2.49 | 15.61 | 77.53 | 1.6 | D |
| 23 | SANTO DOMINGO | 81.78 | 0.6 | 0.1 | 4.6 | 35.6 | 59.1 | 3.85 | 29.10 | 48.33 | 3.7 | D |
| 78 | SANTO DOMINGO | 35.10 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 10.4 | 88.7 | 0.32 | 3.65 | 31.13 | 0.9 | D |
| 82 | SANTO DOMINGO | 35.66 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 8.2 | 90.9 | 0.17 | 2.93 | 32.43 | 0.0 | D |
| M19B7 | SANTO DOMINGO | 34.17 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 19.6 | 78.7 | 0.57 | 6.70 | 26.90 | 1.7 | D |
| M8B2 | SANTO DOMINGO | 35.35 | 1.8 | 0.1 | 5.2 | 30.0 | 63.0 | 1.86 | 10.59 | 22.26 | 0.0 | D |
| 49 | YAMANGO | 15.84 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 98.8 | 0.02 | 0.17 | 15.64 | 0.1 | D |
| 52 | YAMANGO | 11.06 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 97.3 | 0.01 | 0.29 | 10.75 | 0.1 | D |
| 55 | YAMANGO | 0.86 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.1 | D |
| M28B2 | YAMANGO | 90.20 | 1.2 | 0.8 | 7.4 | 53.6 | 36.9 | 7.44 | 48.37 | 33.32 | 0.8 | D |
| M28B3 | YAMANGO | 58.29 | 0.8 | 0.2 | 6.1 | 48.8 | 44.0 | 3.71 | 28.46 | 25.66 | -4.1 | D |
| M28B4 | YAMANGO | 283.43 | 0.1 | 0.9 | 39.5 | 43.3 | 16.2 | 114.48 | 122.78 | 45.77 | 2.3 | C |
| TOTAL | — | 7,327.37 | 0.3 | 4.5 | 46.6 | 34.8 | 13.7 | 3,748.05 | 2,549.75 | 1,006.78 | -9.4 | — |

Tipologías: A = degradación convergente · B = degradación estructural enmascarada por verdor estacional · C = cobertura media con núcleos degradados · D = cobertura conservada convergente. Brecha = superficie sin cobertura efectiva según NDVI menos superficie de cobertura baja según MSAVI, en puntos porcentuales.